Název projektu: Výsadba a regenerace izolační zeleně

v lokalitě Mohylová, Praha 13

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/2.1.00/12.16175

Celkové způsobilé výdaje: 844 040 Kč

Doba realizace projektu: 15. 10. 2013 – 30. 4. 2014

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo snížení prašnosti v posuzované lokalitě města, a zkvalitnění životního prostředí dotčených obyvatel.

Projekt „Výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě Mohylová, Praha 13“ řešil problém zvýšené úrovně znečištění tuhými látkami v obydlené zástavbě na území městské části Praha - Stodůlky. Řešením tohoto problému byla regenerace stávajícího izolačního pásu, doplnění keřového patra a výsadba nového stromového patra podél komunikace. Díky tomuto opatření došlo ke snížení rozptylu znečišťujících látek a částečně k jejich záchytu ve vytvořené bariéře listové plochy. Toto řešení zlepšuje kvalitu ovzduší řešené lokality.

Pozemky, na nichž byla stavba realizována, se nacházejí MČ Praha 13, na východním okraji sídliště Lužiny. Jedná se o zemní val podél Jeremiášovy ulice v lokalitě Mohylová – Píšková v délce zhruba 310 m. Na svahu byla izolační zeleň ve špatném stavu, která již neplnila požadovanou funkci - snižování imisní zátěže omezením prašnosti.

V rámci stavby byl proveden pěstební zásah v izolačním pásu. Při něm byly odstraněny především uhynulé a odumírající dřeviny. Dále byly odstraňovány dřeviny, které nebyly pro požadované funkce vhodné. Pásem izolační zeleně procházejí inženýrské sítě. Dřeviny rostoucí v jejich ochranném pásmu byly odstraněny. V ponechávané části porostu byly provedeny probírky směřující k odstranění poškozených a odumřelých výhonů a prosvětlení porostu. Po prosvětlení došlo k zvětšení plochy asimilačního aparátu. Tím se i významněji zvýšila plocha aktivního povrchu zachycujícího prachové částice.

Podél chodníku při Jeremiášově ulici a v mezerách ve stávajícím porostu byly dosazeny stromy a keře. Podél chodníku bylo založeno stromořadí doplněné keři, na které navázal pás keřů. Keře byly vysazovány i v mezerách v pásu a na místech, kde byly odstraněny uhynulé a nevhodné keře.

V ochranných pásmech inženýrských sítí byl založen travinný porost.

Projekt byl úspěšně dokončen.

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13

IČ: 00241687

Ulice: Sluneční náměstí 13/2580

Město: Praha 13

PSČ: 15800

Kontaktní osoba:

Ing. Libor Hakl

E-mail: HaklL@praha13.cz

Tel.: 235 011 346

Odkazy:

OPŽP: http://www.opzp.cz/

Řídící orgán:  http://www.sfzp.cz/